# RANCANG BANGUN PROTOTYPE AQUARIUM BERBASIS (IoT) INTERNET OF THINGS

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan

Pendidikan Jenjang Sarjana Terapan

Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe

Oleh

Wan Pujitami Permata

NIM 	:  1590343112

Program Studi	:  Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan

Jurusan 	:  Teknologi Informasi dan Komputer

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2019

# PENGESAHAN PEMBIMBING

# Tugas Akhir yang berjudul Perancangan Internet Of Things (IOT) Pada pengendalian Alat pancing, disusun oleh nuzul Alafadhil, NIM 1590343009, Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan dewan penguji.

# Buketrata, 04 Juli 2019

# Pembimbing I,                                                Pembimbing II,

Muhammad Nasir, S.T., M.T	                  Aswandi, S.Kom., M.Kom

NIP. 19750707 199903 1 002	                  NIP 19851014 201404 1 001

# Mengetahui

Ketua Jurusan

Teknologi Informasi dan Komputer

# Muhammad Arhami, S.Si., M.Kom,

NIP 19741029 200003 1 001

Ketua Program Studi

Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan

Mursyidah, S.T., M.T

# NIP 19730105 199903 2 003

# KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Prototype Aquarium Berasis (IoT) Internet of Things. Shalawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat yang telah berjasa dalam memperjuangkan islam dan ilmu pengetahuan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru terbaik bagi penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

- Bapak Muhammad Nasir, S.T., M.T  dan Bapak Aswandi, S.Kom., M.Kom selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing penulis, memberi petunjuk, memberi saran-saran dan arahan serta masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

- Mursyidah, S.T.,M.T selaku ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

- Bapak Muhammad Arhami, S.Si.,M.Kom selaku ketua Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe.

- Seluruh staf pengajar Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, serta staf administrasi pada Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer.

- Ucapan terima kasih teristimewa penulis ucapkan kepada orang tua Ayahanda Supendi dan Ibunda Farida Hanim yang telah mendidik, menjaga, mendoakan dan selalu memberi kasih sayang kepada penulis. Serta kepada seluruh saudara yang mendukung serta memberi semangat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

- Ucapan terimakasih untuk Kakak Wan Suci Farianti M.Pd, Adik Tersayang Wan Indah Salsabila dan Wan M. Raja Ramadhan serta seluruh keluarga dan sahabat yang telah memberikan semangat untuk penulis dalam menjalani dan menyelesaikan tugas akhir ini.

- Ucapan terima kasih kepada teman - teman kelas TRKJ 4.D Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan angkatan 2015. Serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan juga bagi pembaca nantinya. Amiin ya Rabbal Alamiin.

# Lhokseumawe, 26 Juni  2019

Penulis,

Wan Pujitami Permata

NIM 1590343112

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di dunia sekarang ini memberikan perubahan yang sangat pesat dan signifikan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dan telah banyak peralatan yang dibuat oleh manusia yang fungsinya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dengan berkembangnya teknologi saat ini ada beberapa teknologi yang mampu memenuhi kriteria sebagai sistem keamanan yaitu sistem alarm dengan menggunakan hardware raspberry pi, Agar kenyamanan dalam memancing tetap terjaga maka diperlukan alarm berbasis IoT yang mana terhubung langsung dengan smartphone melalui jaringan internet dan mempermudah penjagaan pada alat pancing serta memperketat keamanan dengan prisoner detector.

Kata kunci : Raspberry pi,Sensor Getar SW-420.motor DC,Relay,Smartphone Android

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 	i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING 	ii

KATA PENGANTAR 	iii

ABSTRAK 	v

DAFTAR ISI 	vi

DAFTAR GAMBAR 	ix

DAFTAR TABEL 	xi

DAFTAR LAMPIRAN 	xii

BAB I PENDAHULUAN 	1

- Latar Belakang 	1

- Rumusan Masalah 	2

- Batasan Masalah 	2

- Tujuan Penelitian 	3

- Manfaat Penelitian 	3

- Road map 	4

- Sistematika penulisan 	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 	9

  - IoT (Internet of Things) 	9

    - Cara Kerja Iot (Internet Of Things) 	9

    - Unsur-unsur Pembentuk IoT (Internet of Things) 	10

  - Aquarium 	10

  - Arduino Wemos D1 	11

  - Relay 	14

  - Sensor Turbidity 	14

  - Water Level Sensor 	15

  - Motor Servo 	16

  - Pompa Air 	17

  - Telegram 	18

  - Sensor Proximity Infrared E18-D80NK 	18

  - Push Button Switch 	20

  - Logika Fuzzy 	21

2.12.1   Metode Sugeno 	22

2.12.2   Fuzzyfikasi 	23

2.12.3   Aturan Dasar 	24

2.12.4   Penalaran 	24

2.12.5   Defuzzyfikasi 	25

BAB III METODE PENELITIAN 	27

3.1   Tahapan Penelitian 	27

3.2   Identifikasi Masalah 	28

3.3   Teknik Pengumpulan Data 	28

3.4   Analisis Data 	29

3.4.1    Metode Penelitian 	29

3.4.2    Pembentukan Aturan Fuzzy 	30

3.4.3    Tahap Analisis 	31

    - Analisis Kebutuhan Hardware 	31

    - Analisis Kebutuhan Software 	32

  - Perancangan Sistem 	33

    - Blok Diagram 	33

    - Prinsip Kerja Blok Diagram 	35

  - User Interface 	36

  - Flowchart  Sistem 	37

BAB IV HASI DAN PEMBAHASAN	40

  - Implementasi Rangkaian Perangkat Aquarium 	40

  - Implementasi Interface App 	47

  - Analisis Pengujian Terhadap Sensor Proximity Infrared E18-D80NK

dan Sensor Turbidity 	47

    - Pengujian Terhadap Sensor Proximity Infrared E18-D80NK 	47

    - Pengujian Terhadap Sensor Turbidity 	49

  - Data Hasil Pengujian 	52

    - Data Hasil Pengujian Sensor Proximity infrared E18-D80NK 	52

4.4.2 	Data Hasil Pengujian Sensor Turbidity 	52

  - Pengujian Fuzzy 	53

    - Persamaan Fungsi Keanggotaan Himpunan  Air 	53

BAB V PENUTUP	 56

  - Simpulan 	56

  - Saran 	57

DAFTAR PUSTAKA 	58

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Internet of Things 	9

Gambar 2.2  Aquarium 	11

Gambar 2.3  Arduino Wemos 	12

Gambar 2.4  Relay 	14

Gambar 2.5 Sensor Turbidity 	15

Gambar 2.6 Water Level Sensor 	16

Gambar 2.7  Motor Servo 	17

Gambar 2.8  Pompa Air 	17

Gambar 2.9 Telegram 	18

Gambar 2.10 Sensor E18-D80NK 	19

Gambar 2.11  Push Button Switch 	20

Gambar 3.1 Tahapan-tahapan Penelitian 	27

Gambar 3.2  Blok Diagram 	33

Gambar 3.3 Tampilan Utama bot Telegram 	35

Gambar 3.4 Tampilan Perintah dan Notifikasi 	36

Gambar 3.5  Flowchart Sistem 	37

Gambar 4.1 Tampilan Rangkaian Aquarium 	39

Gambar 4.2  Ikon Aplikasi Telegram 	39

Gambar 4.3 Tampilan Utama Puji bot 	42

Gambar 4.4 Tampilan Perintah /start dan Notifikasi  	43

Gambar 4.5  Tampilan Perintah /pakan , Push Button dan Notifikasi 	44

Gambar 4.6  Tampilan Perintah /check  dan Notifikasi 	45

Gambar 4.7  Tampilan Perintah /kurasAir dan Notifikasi 	46

Gambar 4.8  Pengujian Sensor Proximity Infrared E18-D80NK Tidak Ada Objek 	47

Gambar 4.9  Pengujian Sensor Proximity Ada Objek 	48

Gambar 4.10  Pengujian Sensor Pada Air Jernih 	49

Gambar 4.11  Pengujian Sensor Pada Air Keruh 	49

Gambar 4.12  Pengujian Sensor Pada Air Sangat Keruh 	50

Gambar 4.13 Data Hasil Pengujian Nilai Air Bersih, Keruh dan Sangat Keruh 	51

Gambar 4.14  Nilai Perbandingan Kondisi Air 	52

Gambar 4.15  Himpunan Fuzzy dari Variabel Air 	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Konfigurasi Pin Arduino Wemos D1 	13

Tabel 3.1  Parameter kualitas air untuk budidaya ikan dan peralatan pengukuran yang dapat digunakan 	29

Tabel 3.2  Nilai Sensor Proximity Infrared E18-D80NK 	30

Tabel 4.1 Data Sensor Proximity infrared E18-D80NK 	50

Tabel 4.2 Data Nilai Kondisi Air 	52

Tabel 4.3  Range Nilai Himpunan Pada Variabel Air 	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Program

Lampiran 2. Gambar Alat

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari baik itu di kota ataupun di pedesaan, terdapat banyak pemelihara ikan dalam aquarium baik yang berukuran besar, sedang, maupun yang berukuran kecil. Hewan peliharaan yang kita pelihara dalam aquariuam harus diperhatikan waktu pemberian pakan agar ikan tersebut membutuhkan makanan teratur dan kontinyu. Khususnya pada ikan hias, memelihara ikan hias adalah hobi banyak masyarakat yang menggemari dari dulu hingga sekarang, karena kemudahan dalam pemeliharaan dan perawatannya. Hanya saja kesulitan ketika kita harus berpergian hingga memakan waktu yang lama sampai berhari-hari, dan kita akan berpikir bagaimana dengan ikan-ikan peliharaan kita. Bagaimana caranya kita bisa memberi makan ikan-ikan tersebut dengan sesuai dengan kenginan pengguna tanpa harus mengganggu aktivitas kita sehari-hari (Dewantoro, 2016).

Masalah dan kendala yang dialami pengguna aquarium saat ini yaitu pengguna harus mengecek kondisi pakan dan kondisi air dengan datang langsung ke aquarium. Cara tersebut dapat mengganggu dan banyak membuang waktu pengguna untuk bekerja dan itu tentu hal yang tidak mudah jika setiap waktu pengguna harus ngecek langsung kondisi pakan dan air pada aquarium. Maka dari permasalahan tersebut saya merancang sebuah sistem yaitu rancang bangun prototype aquarium berbasis IoT (internet of things) yang bisa membantu masalah

yang sedang dihadapi para pengguna aquarium. Sistem tersebut merupakan sistem manual yang canggih untuk mengetahui kondisi pakan ikan dan kondisi air pada aquarium yang bisa dikontrol dari jarak dekat maupun jarak jauh, dengan aplikasi telegram pada android yang terhubung dengan wifi yang ada pada arduino wemos. Sistem yang dirancang menggunakan metode Fuzzy. Metode Fuzzy digunakan untuk mengetahui nilai dari kondisi air yang dideteksi oleh sensor, apakah kondisi air tidak keruh, keruh atau sangat keruh. Dengan adanya sistem ini dapat memudahkan pengguna dalam mengetahui kondisi pakan dan  kondisi air aquarium, sehingga waktu pengguna tidak terbuang banyak  dan pengguna tidak perlu bersusah payah dalam mengurus kondisi aquarium.

  - Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalahnya sebagai berikut :

- Bagaimana merancang sebuah sistem yang dapat mengetahui kondisi aquarium ?

- Bagaimana mengecek kondisi air pada aquarium ?

- Bagaimana mengecek kondisi pakan pada aquarium ?

  - Batasan Masalah

Pada penelitian ini, ditentukan batasan-batasan masalah agar penelitian tidak meluas, yang meliputi :

- Aquarium yang diteliti hanya satu dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm

- Sistem dirancang menggunakan arduino wemos D1 yang dikontrol melalui telegram pada smartphone

- Sistem bekerja secara manual ketika diberi perintah melalui telegram pada smartphone yang terhubung pada wifi wemos

- Untuk mengecek kondisi air menggunakan sensor Turbidity (kekeruhan)

- Kondisi pakan dicek menggunakan sensor Proximity E18-D80NK

  - Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menghasilkan sebuah sistem yang bekerja secara manual pada aquarium yang dimana pengecekan kondisi pakan dan pengecekan kondisi air dilakukan sesuai dengan keinginan pengguna melalui telegram pada smartphone  yang bisa diakses dari jarak dekat maupun jauh.

  - Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengguna aquarium untuk mengecek kondisi pakan dan mengecek kondisi air yang ada pada aquarium secara manual menggunakan smartphone, jadi pengguna tidak kesulitan untuk menjaga keadaan aquarium.

  - Road Map

Penelitian terkait sistem pemantau ikan  berbasis IoT sebelumnya telah dibuat mahasiswa STMIK Asia Malang (Santoso & Arfianto, 2014), dengan judul Sistem Pengganti Air Berdasarkan Kekeruhan Dan pemberi Pakan Ikan Pada Akuarium Air Tawar Secara Otomatis Berbasis Mikrokontroler Atmega 16. Pada penelitiannya sensor kekeruhan diuji siang dan malam hari untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai yang diterima sensor pada kondisi malam dan siang hari. Pemberi pakan ikan berjalan sesuai dengan setting waktu yang telah ditentukan, pemberi pakan ikan membuka dan menutup katup selama 3 detik.

Penelitian lain juga dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta ( Recky Suharmon, 2014) dengan judul  Alat Pemberi Makan Ikan Di Akuarium Otomatis Berbasis Mikrokontroler Atmega16. Pengujian alat ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran rangkaian dan kesesuaian kerja Alat Pemberi Makan Ikan Di Akuarium Otomatis Berbasis Mikrokontroler ATmega16 dengan fitur yang diinginkan. Pengujian ini terdiri dari pengujian rangkaian catu daya, pengujian tampilan LCD, pengujian fungsional alat, pengujian ketepatan waktu alat dan pengujian berat pakan yang dikeluarkan.

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh mahasiswa Komputer Indonesia (Dewantoro, 2016) dalam tugas akhir yang berjudul Pembangunan Sistem Pantau Smart Fish Farm Menggunakan Arduino Berbasis Internet Of Things (IoT) Terhadap Budidaya Ikan, Sensor yang digunakan sensor Suhu. Sistem yang dibuat menggunakan arduino, android dan Web sebagai antar muka. Pengelola melakukan pengecekan suhu kolam budidaya ikan melalui aplikasi berbasis android. Sistem akan mengecek kondisi suhu yang terpantau idealnya adalah 25-3°C. Jika suhu lebih atau kurang dari batas tersebut maka sistem akan menjalankan pompa air.

Penelitian lain terkait dengan aquarium adalah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (Oktafiadi, Studi, Elektro, Industri, & Dahlan, 2016) di dalam tugas akhir yang berjudul Sistem pemantau kekeruhan air dan pemberi Makan otomatis pada ikan berbasis Mikrokontroler. Sensor yang menggunakan RTC (Real Time Clock) dan sensor GE turbidity yang berfungsi sebagai penyimpan waktu untuk memberi pakan pada ikan dan mengukur tingkat kekeruhan pada air kolam ikan. Pengujian alat ini dilakukan dengan menimbang banyaknya pakan yang ditumpahkan oleh alat agar didapat berat pakan yang ideal bagi ikan dan tahap kedua adalah dengan mengambil beberapa sempel air kolam ikan, dimana sebelum melakukan pengujian sensor terlebih dahulu dikalibrasi dengan mencelupkannya ke air jernih agar didapat nilai awal 0, setelah itu sensor diuji pada sempel air.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Dosen Politeknik Negeri Kupang (Wadu, Ada, & Panggalo, 2017) dengan judul Rancang Bangun Sistem Sirkulasi Air Pada Akuarium/Bak Ikan Air Tawar Berdasarkan Kekeruhan Air Secara Otomatis. Sistem yang dirancang dapat memantau kekeruhan air bahkan mengatur penggantian air kolam secara otomatis. Sistem ini dapat diimplementasikan pada akuarium maupun bak/kolam budidaya ikan air tawar. Untuk membuat sistem otomatisasi ini, penulis menggunakan sensor turbidity sebagai pemantau kekeruhan air dan sensor ultrasonic untuk mengukur level ketinggian air. Sedangkan untuk pemrosesan data menggunakan mikrokontroler dari jenis ATmega328 dan ATmega2560. Tiap level kekeruhan air akan ditampilkan pada layar LCD dan juga dikirim ke user (pemilik). Pada skala level tertentu yang menjadi batas kekeruhannya, selain informasi akan dikirim secara otomatis menggunakan pesan singkat ke pemilik sebagai pemberitahuan, sistem juga akan melakukan penggantian air pada bak secara otomatis.

sistem pengairan dan pemberian pakan

Penelitian lain yang hampir sama juga dilakukan oleh mahasiswa Institut Teknologi Nasional Malang dalam tugas akhir yang berjudul Pengairan Dan Pemberian Pakan Otomatis Pada Akuarium Berbasis Arduino (Pratama, 2018). Sistem otomatis pada akuarium dengan arduino sebagai mikrokontroler , pH sensor, ds18b20, turbidity sensor dan sensor srf-05 sebagai sensor pendeteksi kualitas keasaman, suhu, kekeruhan , esp8266 module wifi sebagai pengiriman data sensor ke database dan alat pendukung yang lain yang berada pada metode penelitian pada laporan ini. Modul ESP8266 Wifi bergantung pada kecepatan sinyal yang diperoleh dari suatu jaringan. Modul wifi sendiri memiliki timeout tergantung pada banyaknya data sensor yang dikirimkan.

Pada penelitian kali ini akan dibuat sebuah rancangan untuk membangun sebuah sistem aquarium yang pintar dan terintegrasi dengan internet dimana dapat diakses menggunakan Android melalui Telegram. Adapun alat yang dikontrol adalah Sensor Proximity E18-D80NK dan Sensor Turbidity (kekeruhan). Kemudian kondisi pakan dan air pada aquarium dapat dicek dengan Android melalui Telegram. Sistem akan berjalan apabila saat pengguna mengirimkan perintah “/check” untuk mengecek kondisi pakan dan air di Telegram pada android.

  - Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Tugas Akhir ini maka penulismenyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I :          PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, manfaat penelitian, road map, dan sistematika penulisan.

BAB II :        TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori dasar yang mendukung dan mendasari penelitian pengecekan kekeruhan air aquarium menggunakan metode fuzzy sugeno.

BAB III :       METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tetang rancangan penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan.

BAB IV :       HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan dari pembuatan      pengecekan  kekeruhan air aquarium menggunakan metode fuzzy sugeno.

BAB V :         PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan tentang        simpulan dan saran yang didapatkan dari hasil implementasi tugas akhir ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1       IoT (Internet of Things)

IoT (Internet of Things) adalah solusi yang dapat digunakan dari permasalahan pengendalian jarak jauh. IoT merupakan konsep yang peralatan-peralatan terinterkoneksi dengan internet. Peralatan-peralatan tersebut dapat dikontrol melalui jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian pengguna dapat mengontrolnya melalui antar muka pengguna yang disiapkan (Dewantara, 2016).

Gambar 2.1 Internet of Things

(Sumber : Dewantara, 2016)

2.1.1    Cara Kerja IoT (Internet of Things)

IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, dimana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi

antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya.

    - Unsur-unsur Pembentuk IoT (Internet of Things)

Ada beberapa unsur pembentuk IoT yang mendasar termasuk kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, keterlibatan aktif serta pemakaian perangkat berukuran kecil. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi “Smart”. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada AI. Jadi, pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data, algoritma kecerdasan buatan, dan jaringan yang tersedia.

2.2       Aquarium

Aquarium dalam bahasa latin (Aqua =yang berarti air dan rium  yang berarti tempat atau bangunan) adalah suatu tempat yang umumnya terbuat ndari bahan gelas atau plastik tembus pandang, berisi air dengan ikan dan  tumbuhan hidup didalamnya. Dalam kamus besar bahasa indonesia, aquarium memiliki pengertian yaitu suatu tempat atau sarana dimana koleksi-koleksi yang berhubungan dengan kehidupan dalam air disimpan dan diperagakan.

Wujud aquarium berupa bak kaca (biasanya diberi tanaman air, dll)  untuk tempat memelihara ikan hias (Ruhyadi, 2016).

Gambar 2.2  Aquarium

(Sumber : Ruhyadi, 2016)

Pada aquarium, filter atau penyaring sangat diperlukan. Filter digunakan mengganti air pada akuarium lebih sering pun menyebabkan ikan menjadi mudah stres. Selain itu, beberapa jenis ikan membutuhkan suhu air yang pas dan tidak baik jika air diganti setiap satu minggu sekali. Tujuan utama penggunaan filter pada akuarium adalah membersihkan air dari kotoran, menghilangkan penumpukan racun amonia dan nitrat sehingga air bisa bernapas. Dengan adanya filter aquarium dapat memudahkan dalam menjaga kondisi air aquarium.

2.3       Arduino Wemos D1

Wemos merupakan salah satu arduino compatible development board yang dirancang khusus untuk keperluan IoT (Internet of Thing). Wemos menggunakan chip WiFi yang cukup terkenal yaitu ESP8266. Cukup banyak modul WiFi yang menggunakan SoC ESP8266 (Putri, 2017). Namun Wemos memiliki beberapa kelebihan tersendiri yang menurut saya sangat cocok digunakan untuk Aplikasi IoT.

Gambar 2.3  Arduino Wemos

(Sumber : Putri, 2017)

Arduino compatible, artinya dapat diprogram menggunakan Arduino IDE dengan sintaks program dan library yang banyak terdapat di internet.

        - Pinout yang compatible dengan Arduino uno, Wemos D1 R1 merupakan salah satu product yang memiliki bentuk dan pinout standar seperti arduino uno. Sehingga memudahkan kita untuk menghubungkan dengan arduino shield lainnya.

        - Wemos dapat running stand alone tanpa perlu dihubungkan dengan mikrokontroler. Berbeda dengan modul WiFi lain yang masih membutuhkan mikrokontroler sebagai pengontrol, Wemos dapat running stand alone karena didalamnya sudah terdapat CPU yang dapat diprogram melalui Serial port ataupun via OTA (Over The Air) atau transfer program secara wireless.

        - High Frequency CPU, dengan processor utama 32 bit berkecepatan 80MHz Wemos dapat mengeksekusi program lebih cepat dibanding dibandingkan mikrokontroler 8 bit yang digunakan di Arduino.

        - Dukungan High Level Language, Selain menggunakan Arduino IDE Wemos juga dapat diprogram menggunakan bahasa Python dan Lua. Sehingga memudahkan bagi network programmer yang belum terbiasa menggunakan Arduino.

Tabel 2.1 Konfigurasi Pin Arduino Wemos D1

| Pin | Function | ESP-8266 Pin |
| --- | --- | --- |
| TX | TXD | TXD |
| RX | RXD | RXD |
| A0 | Analog input, max 3.3V input | A0 |
| D0 | IO | GPIO16 |
| D1 | IO, SCL | GPIO5 |
| D2 | IO, SDA | GPIO4 |
| D3 | IO, 10k Pull-up | GPIO0 |
| D4 | IO, 10k Pull-up, BUILTIN_LED | GPIO2 |
| D5 | IO, SCK | GPIO14 |
| D6 | IO, MISO | GPIO12 |
| D7 | IO, MOSI | GPIO13 |
| D8 | IO, 10k Pull-down, SS | GPIO15 |
| G | Ground | GND |
| 5V | 5V | - |
| 3V3 | 3.3V | 3.3V |
| RST | Reset | RST |

Features dari sebuah board Wemos D1 Esp8266 :

- 11 digital input/output pins, all pins have interrupt/pwm/I2C/one-wire supported (except for D0)

- 1 analog input (3.2V max input)

- Micro USB connection

- Power jack, 9-24V power input.

- Compatible with Arduino

- Compatible with nodemcu

2.4       Relay

Relay adalah sebuah saklar yang di kendalikan oleh arus. Relay memiliki sebuah kumparan tegangan rendah yang dililitkan pada sebuah inti dan arus nominal yang harus dipenuhi output rangkaian driver atau pengemudinya. Arus yang digunakan pada rangkaian adalah arus DC (Turang, 2015). Relay dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut.

Gambar 2.4  Relay

(Sumber : Turang, 2015)

2.5       Sensor Turbidity

Sensor Turbidity Sensor sensor kekeruhan  menggunakan prinsip seperti sensor sensor yang ada pada proximity atau sensor pada robot line follower yaitu memanfaatkan cahaya, jadi sensor kekeruhan ini kerjanya yaitu, salah satunya mengeluarkan cahaya dan satu yang lainya menerima cahaya, saat sensor diletakkan didalam air maka cahaya yang di pancarkan dan yang diterima akan dipengaruhi oleh kekeruhan air tersebut,misalkan ketika air nya jernih maka cahaya akan dapat diterima dengan mudah oleh penerimanya dan ketika airnya keruh maka cahaya akan sulit diterima. Sensor kekeruhan air ini sangat bermanfaat untuk mengukur kekeruhan air yang kita minum sehari hari atau juga air yang kita gunakan untuk mandi, apakah layak digunakan atau tidak (Oktafiadi, 2016). Gambar dari sensor Turbidity dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut :

Gambar 2.5 Sensor Turbidity

(Sumber : Oktafiadi, 2016)

2.6       Water Level Sensor

Water Level Sensor adalah alat yang digunakan untuk memberikan signal kepada alarm / automation panel bahwa permukaan air telah mencapai level tertentu. Sensor akan memberikan signal dry contact (NO/NC) ke panel. Detector ini bermanfaat untuk memberikan alert atau untuk menggerakkan perangkat automation lainnya (I.Nugrahanto, 2017). Water sensor ini telah dilengkapi dengan built-in buzzer yang berbunyi pada saat terjadi trigger. Sensor ketinggian air biasanya digunakan untuk menghitung ketinggian air di sungai, danau, atau tangki air. Sensor ini sangat mudah untuk dibuat karena bahan - bahanya sederhana.

Cara kerja sensor ini yaitu pada saat ketinggian air naik, maka secara otomatis bandul bermagnet akan ikut terangkat juga, dan ketika magnet berada pada level sensor berikutnya maka sensor tersebut akan aktif.

Gambar 2.6 Water Level Sensor

(Sumber : I.Nugrahanto, 2017)

2.7       Motor Servo

Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar (motor) yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup (servo), sehingga dapat di set-up atau di atur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol dan potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo, sedangkan potensiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo (Raditya, Kartanadi, & Linggarjati, 2011). Gambar dari motor servo dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut :

Gambar 2.7  Motor Servo

(Sumber : Raditya, Kartanadi, & Linggarjati, 2011)

2.8       Pompa Air

Pompa aquarium memiliki peran yang sangat penting. Alat ini berfungsi untuk mengalirkan air, mengirim air ke tangki penyaringan (filter), dan berbagai fungsi lainnya (Km, Kadek, & Nyoman, 2017). Dengan adanya pengiriman air ke tangki penyaringan, kotoran maupun makanan sisa akan tertinggal di filter dan dihancurkan oleh bakteri. Air di dalam aquarium pun terjaga kebersihannya lebih lama. Gambar dari pompa air dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut :

Gambar 2.8  Pompa Air

(Sumber : Km, Kadek, & Nyoman, 2017)

2.9       Telegram

Telegram  adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Klien Telegram tersedia untuk perangkat telepon seluler (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) dan sistem perangkat komputer (Windows, OS X, Linux). Para pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan tipe berkas lainnya. Telegram juga menyediakan pengiriman pesan ujung ke ujung terenkripsi opsional (Sastrawangsa, 2017). Gambar dari telegram dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut :

Gambar 2.9 Telegram

(Sumber : Sastrawangsa, 2017)

2.10     Sensor Proximity Infrared Tipe E18-D80NK

Sensor Porximity infrared tipe E18-D80NK adalah sensor untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu objek. Bila objek berada di depan sensor dan dapat terjangkau oleh sensor maka output rangkaian sensor akan berlogika “1” atau “high” yang berarti objek “ada”. Sebaliknya jika objek berada pada posisi yang tidak terjangkau oleh sensor maka output rangkaian sensor akan bernilai “0” atau “low” yang berarti objek “tidak ada” (Paramananda, Fitriyah, & Prasetio, 2018).

Gambar 2.10 Sensor E18-D80NK

(Sumber : Paramananda, Fitriyah, & Prasetio, 2018)

Sensor ini memiliki jarak deteksi panjang dan memiliki sensitifitas tinggi terhadap cahaya yang menghalanginya. Sensor ini memiliki penyesuaian untuk mengatur jarak terdeteksi. Sensor ini tidak mengembalikan nilai jarak. Implementasi sinyal IR termodulasi membuat sensor kebal terhadap gangguan yang disebabkan oleh cahaya normal dari sebuah bola lampu atau sinar matahari. Spesifikasi Sensor Infrared Tipe E18-D80NK:

- Jarak Deteksi: 3 cm sampai 80 cm

- Sumber Cahaya: Infrared

- Dimensi: 18 mm (D) x 45mm (L).

- Panjang Kabel Koneksi: 4.5 cm

- Tegangan Input: 5V DC

- Konsumsi Arus: 100 mA

- Operasi Output: Normally Open (NO)

- Output : NPN

2.11     Push Button Switch

Push button switch (saklar tombol tekan) adalah perangkat / saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan unlock (tidak mengunci) (Andriansyah, Andi, 2013). Sistem kerja unlock disini berarti saklar akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan, dan saat tombol tidak ditekan (dilepas), maka saklar akan kembali pada kondisi normal.

Gambar 2.11  Push Button Switch

(Sumber : Andriansyah, Andi, 2013)

Sebagai device penghubung atau pemutus, push button switch hanya memiliki 2 kondisi, yaitu On dan Off (1 dan 0). Istilah On dan Off ini menjadi sangat penting karena semua perangkat listrik yang memerlukan sumber energi listrik pasti membutuhkan kondisi On dan Off.

Karena sistem kerjanya yang unlock dan langsung berhubungan dengan operator, push button switch menjadi device paling utama yang biasa digunakan untuk memulai dan mengakhiri kerja mesin di industri. Secanggih apapun sebuah mesin bisa dipastikan sistem kerjanya tidak terlepas dari keberadaan sebuah saklar seperti push button switch atau perangkat lain yang sejenis yang bekerja mengatur pengkondisian On dan Off.

2.12     Logika Fuzzy

Logika Fuzzy adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan kelompok atau himpunan yang dapat dibedakan dengan himpunan lain berdasarkan derajat keanggotaan dengan batasan yang tidak begitu jelas (samar), tidak seperti himpunan klasik yang membedakan keanggotaan himpunan menjadi dua, himpunan anggota atau bukan anggota. Komponen fuzifikasi berfungsi untuk memetakan masukan data tegas ke dalam himpunan fuzzy menjadi nilai fuzzy dari beberapa variabel linguistik masukan. Basis pengetahuan berisi pengetahuan sistem kendali sebagai pedoman evaluasi keadaan sistem untuk mendapatkan keluaran sesuai yang diinginkan perancang, dan basis pengetahuan terdiri dari basis data dan basis atura fuzzy  (Musri, 2017).

Pada teori logika  biasa, logika dinyatakan dengan benar atau salah. Namun, dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan kasus yang tidak bisa dinyatakan sebagai benar atau salah, tapi harus dinyatakan dengan hampir benar, agak benar atau semacamnya dan dalam logika fuzzy, dapat menyatakan hal seperti persimpangan antara benar dan salah (Jaka, 2016).

Dalam banyak hal, logika fuzzy digunakan sebagai suatu cara untuk memetakan permasalahan dari input menuju output yang diharapkan. Logika fuzzy juga banyak digunakan sebagai pengendali pada berbagai alat, seperti pendingin ruangan, lampu dan televisi, serta pada kendali remote kontrol sebuah robot yang akan di teliti oleh penulis dengan menggunakan metode fuzzy sugeno.

2.12.1  Metode Sugeno

Metode ini di perkenalkan oleh Takagi-Sugeno Kang pada tahun 1985, sehingga metode ini sering juga dinamakan dengan metode TSK. Penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani, hanya saja output (konsekuen) sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear, Metode TSK terdiri dari 2 jenis, yaitu:

- Model Fuzzy Sugeno Orde-Nol

Secara umum bentuk model fuzzy Sugeno Orde-Nol adalah:

IF (x1 is A1) o (X2 is A2) o (x3 is A3) o .... o(Xn is An) THEN z=k ..(2.1)

dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai anteseden, dan k adalah suatu konstanta (tegas) sebagai konsekuen.

- Model Fuzzy Sugeno Orde-Satu

Secara umum bentuk model fuzzy Sugeno Orde-Satu adalah:

IF (x1 is A1) o .... o (Xn is An) THEN z = p1*x1 + ...+ Pn*Xn + q .. (2.2)

dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai antaseden, dan Pi adalah suatu konstanta (tegas) ke-i dan q juga merupakan konstanta dalam konsekuen.

Apabila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno, maka deffuzifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya (Kusuma dan Purnomo, 2013) Untuk mendapatkan output, diperlukan tahapan-tahapan diantaranya adalah:

- Pembentukan Himpunan Fuzzy

Pada proses fuzzifikasi langkah yang pertama adalah menentukan variable fuzzy yang akan diambil adalah berdasarkan posisi atau tingkat kemiringan sumbu X, Y dan Z  pada android yang masing masing akan diambil dan dijadikan sebagai variabel fuzzy. Kemudian untuk himpunan fuzzy masing-masing ditentukan dengan tingkat kecepatan atau speed  yaitu cepat, sedang dan lambat untuk setiap variabel fuzzy yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah dengan menentukan derajat kesepadanan (degree of match) antara data masukan fuzzy dengan himpunan fuzzy yang telah didefinisikan untuk setiap variabel masukan sistem dari setiap aturan fuzzy. pada metode sugeno, baik variabel input maupun variable output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy.

2.12.2   Fuzzyfikasi

Proses fuzzifikasi dipergunakan untuk mengubah data masukan tegas kedalam bentuk fungsi derajat keanggotaan untuk kemudian diproses oleh mesin penalaran.

Fuzzyfikasi : x        µ(x) ........................................................................ (2.3)

Penjelasan : µ(x) merupakan fungsi keanggotaan dari logika fuzzy.

2.12.3    Aturan Dasar

Aturan dasar dalam kendali logika fuzzy adalah aturan implikasi dalam bentuk “jika ... maka ...”. Aturan dasar tersebut ditentukan dengan bantuan seorang pakar yang mengetahui karakteristik objek yang akan dikendalikan. Sebagai bentuk implikasi yang digunakan adalah sebagai berikut.

Jika X – A dan Y – B maka Z – C ......................................................... (2.4)

2.12.4    Penalaran

Pada tahap ini sistem menalar nilai masukan untuk menentukan nilai keluaran sebagai bentuk pengambilan keputusan. Sistem terdiri dari beberapa aturan, maka kesimpulan diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. (Jaka, 2016).

Ada  metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy, yaitu max, additive dan probabilistik OR. Pada metode max solusi himpunan fuzzy akan diperoleh dengan cara mengambil niai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fuzzy, dan mengaplikasikannya ke dalam output dengan menggunakan operator OR (union) maka secara umum dapat ditulis.

µ df (Xi)       max (µ df (xi) µ kf(xi)) ..................................................... (2.5)

Selain itu, salah satu model penalaran yang banyak digunakan adalah max-min. Dalam penalaran ini dilakukan proses operasi nilai min sinyal keluaran fuzzyfikasi, kemudian akan diperiksa dengan perhitungan operasi nilai max untuk mencari nilai keluaran yang selanjutnya akan di defuzzyfikasi sebagai bentuk keluaran pengendali. Operasi max-min diatas dapat dinyatakan sebagai berikut :

Operasi min atau irisan

a ˄ b = min (a,b)= a if a ≤ b= b if a > b  ...................................................... (2.6)

Operasi max atau gabungan

a ˅b = min (a,b)= a if a ≥ b= b if a < b ....................................................... (2.7)

2.12.5    Defuzzyfikasi

Defuzzyfikasi adalah langkah terakhir dalam suatu sistem logika fuzzy dengan tujuan adalah mengkonversi setiap hasil dari inference engine yang diekspresikan dalam bentuk himpunan fuzzy ke suatu bilangan real. Defuzzyfikasi merupakan kebalikan dari fuzzyfikas,, yaitu pemetaan dari himpunan fuzzy ke himpunan tegas. Input dari proses defuzzyfikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi anturan-aturan fuzzy (Jaka, 2016).

Hasil dari defuzzyfikasi ini merupakan output dari sistem kendali logika fuzzy. defuzzyfikasi dapat di deklarasikan sebagai berikut :

Z* = defuzzifier (Z) ............................................................................. (2.8)

Dengan :

Z = hasil penalaran fuzzy

Z* = keluaran kendali logika fuzzy

Defuzzifier = fungsi defuzzyfikasi

Metode defuzzyfikasi antara lain:

- Metode maximum

Metode ini juga dikenal dengan metode puncak, yang nilai keluarannya dibatasi oleh fungsi µc(z*)>µc 1 (z)

- Metode titik tengah

Metode titik tengah juga disebut metode pusat area. Metode ini lazim dipakai dalam proses defuzzyfikasi. Keluaran dari metode ini adalah titik tengah dari hasil proses penalaran.

- Metode rata-rata

Metode ini digunakan untuk fungsi keanggotaan keluaran yang simetris. Keluaran dari metode ini adalah nilai rata-rata dari hasil proses penalaran.

- Metode penjumlahan titik tengah

Keluaran dari metode ini adalah penjumlahan titik tengah dari hasil proses penalaran.

- Metode titik tengah area terbesar

Dalam metode ini, keluaran berupa titik pusat dari area terbesar yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1      Tahapan Penelitian

Menguji sistem sesuai dengan metode

- Blok Diagram

- User Interface

Perancangan Sistem

Mengidentifikasikan masalah

Identifikasi

Masalah

Pengujian Sistem

- Metode Penelitian

- Tahap analisis

Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang merupakan tahapan yang harus dilalui oleh peneliti, sehingga membentuk sebuah alur yang sistematis. Tahapan-tahapan dalam proses penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 :

Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data

Analisis Data

Gambar 3.1 Tahapan-tahapan Penelitian

Pada gambar 3.1 diatas, tahapan dari penelitian yang pertama kali adalah identifikasi yaitu melihat secara langsung masalah yang ada dilingkungan atau

dilapangan. Selanjutnya pada tahap kedua adalah rumusan masalah yaitu mengelompokkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Tahap berikutnya adalah tahap metode penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, melakukan analisis pada data dan mencari metode yang cocok untuk penelitian. Tahap selajutnya yaitu masuk ke perancangan sistem yaitu     membuat gambaran atau bentuk perancangan yang akan dibuat. Setelah tahap perancangan sistem selesai, maka selanjutnya masuk ke tahap terakhir yaitu tahap pengujian sistem yang dilakukan untuk menguji sistem yang telah dibuat menggunakan metode yang cocok pada sistem.

3.2       Identifikasi Masalah

Dengan diketahuinya permasalahan seperti yang dijelaskan pada point latar belakang BAB I di atas serta dengan adanya teori-teori dan informasi pendukung, maka dilakukan tahapan identifikasi masalah dengan melakukan analisa penyebab dari permasalahan tersebut. Dengan tahapan mengidentifikasi masalah ini, diketahui bahwa penyebab permasalahan ini yaitu ikan hias pada akuarium sangat bergantung kondisi pakan dan kondisi air, sehingga pengguna harus mengecek kondisi pakan dan mengecek kondisi air pada ikan hias tersebut.

3.3     Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan untuk mencari berbagai macam literatur seperti jurnal, buku perpustakaan maupun internet dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dibuat. Data yang telah dikumpulkan dapat dijadikan sebagai referensi ketika muncul kendala pada perancangan, sehingga dengan adanya berbagai data dapat  memudahkan tahap perancangan yang akan dibuat.

3.4       Analisis Data

3.4.1    Metode Penelitian

Pada penelitian ini menerapkan metode Fuzzy. Metode Fuzzy diterapkan pada sensor Turbidity untuk melihat dan menetapkan nilai kondisi air. Berikut ini data parameter nilai kekeruhan air yang baik untuk budidaya ikan berdasarkan buku Gusrina, 2008  Budidaya Ikan Jilid 1 dapat dilihat tabel 3.1.

Tabel 3.1  Parameter kualitas air untuk budidaya ikan dan peralatan

pengukuran yang dapat digunakan.

| Parameter | Nilai Kisaran Untuk Budidaya Ikan | Peralatan Pengukuran |
| --- | --- | --- |
| Kekeruhan | 25-400 | Turbiditymeter |

(Sumber : Buku Gusrina, 2008  Budidaya Ikan Jilid 1)

Berdasarkan  tabel 3.1 diatas dapat dilihat nilai kekeruhan air untuk budidaya ikan yaitu antara 25 sampai 400. Dari nilai tersebut dapat diketahui nilai kondisi air keruh dan sangat keruh dapat dibuat berdasarkan nilai pada tabel diatas.

3.4.2    Pembentukan Aturan Fuzzy

Ke-3 aturan tersebut adalah :

[R1] IF Air Jernih and Pompa Mati  THEN Air Penuh

[R2] IF Air Keruh and Pompa Hidup  THEN Air Setengah

[R3] IF Air Sangat Keruh and Pompa Hidup  THEN Air Habis

Berdasarkan ketiga aturan diatas pada [R1] jika kondisi air jernih dan pompa air mati maka air pada aquarium penuh. Berikutnya  [R2] jika kondisi air keruh dan pompa hidup maka air pada aquarium setengah. Kemudian [R3] jika kondisi air sangat keruh dan pompa air hidup ma air pada aquarium habis.

Selanjutnya data nilai deteksi o bjek pada Sensor Proximity Infrared E18-D80NK berdasarkan buku Jobsheet Sensor E18-D80NK  dapat dilihat tabel 3.2.

Tabel 3.2  Nilai Sensor Proximity Infrared E18-D80NK

| No | Nilai Sensor | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Ada Objek |
| 2 | 1 | Tidak Ada Objek |

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, dapat dilihat pada saat sensor mendeteksi objek didepannya, maka nilai sensor “0” dan pada saat sensor tidak mendeteksi objek didepannya, maka nilai sensor “1”.

3.4.3    Tahap Analisis

Tahap analisis dilakukan untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan apakah data telah sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu tidak berbentuk angka yang kemudian ditransformasikan menjadi kuantitatif yaitu berbentuk angka.

    - Analisis Kebutuhan Hardware

Kebutuhan perangkat keras dalam perancangan sistem ini adalah sebagai berikut :

- Laptop

Pada proses pembuatan sistem ini laptop digunakan untuk menjalankan aplikasi arduino untuk membuat program.

- Android

Pada proses pembuatan sistem ini android digunakan untuk menjalankan aplikasi telegram atau sebagai user interface.

- Arduino Wemos

Pada proses pembuatan sistem ini arduino wemos digunakan sebagai otak dari sistem yang diberi program dan menampung semua perintah dari user.

- Relay

Pada proses pembuatan sistem ini relay digunakan sebagai penghubung pada pompa air agar sistem pompa air berjalan.

- Motor Servo

Pada proses pembuatan sistem ini motor servo digunakan sebagai penghubung ke katup pakan agar katup pakan terbuka.

- Pompa Air

Pada proses pembuatan sistem ini pompa air dipakai untuk menyedot dan menyaring air ketika kondisi air keruh.

- Sensor Turbidity (kekeruhan)

Pada proses pembuatan sistem ini sensor turbidity digunakan untuk mendeteksi kondisi air pada aquarium.

- Water Level Sensor

Pada proses pembuatan sistem ini Water Level Sensor digunakan untuk  mendeteksi tingkat ketinggian air pada aquarium.

- Aquarium

Pada proses pembuatan sistem ini aquarium digunakan sebagai wadah yang berisi air, ikan dan tumbuhan lainnya sebagai hiasan.

- Sensor Proximity Infrared E18-D80NK

Pada pembuatan sistem ini sensor Proximity E18-D80NK digunakan untuk mengecek kondisi pakan didalam wadah.

    - Analisis Kebutuhan Software

Kebutuhan perangkat lunak dalam penyusunan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- Sistem operasi

Sistem operasi digunakan sebagai jendela utama untuk menjalankan laptop atau PC.

- Software IDE arduino

Software IDE arduino dibutuhkan untuk membuat program yang akan ditanamkan pada arduino wemos D1.

- Telegram

Telegram digunakan sebagai user interface untuk mengirim perintah pada sistem dan menerima notifikasi dari sistem.

  - Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahap-tahap yang akan dilakukan untuk membuat sistem pengecekan kondisi pakan, pengecekan kondisi air, pembuangan air dan pengisian air pada aquarium. Perancangan sistem ini dibagi dalam beberapa tahap yaitu : pembuatan blok diagram sistem, perancangan blok komponen dan pembuatan user interface.

    - Blok Diagram

Blok diagram atau gambaran perancangan sistem dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut :

Gambar 3.2  Blok Diagram

Blok diagram  pada gambar 3.2 diatas menggambarkan koneksifikasi yang terjadi antara alat yang ada pada aquarium dan telegram. Pada perancangan ini meliputi tahap pemasangan sensor Turbidity (kekeruhan), sensor Proximity infrared E18-D80NK, sensor Water Level, pemasangan servo pada katup pakan, pemasangan relay pada pompa air. Pemberian program pada sistem aquarium umumnya dilakukan ditahap akhir, setelah perancangan mekanik hardware dan perancangan sistem selesai. Hal ini dilakukan karena dalam proses pemrograman sering programmer menguji coba alat untuk mengetahui apakah komponen alat sudah dapat dioperasikan.

3.5.2    Prinsip Kerja Blok Diagram

Berdasarkan blok diagram yang telah dibuat, prinsip kerja sistem aquarium sebagai berikut :

- Mengaktifkan Telegram ke arduino wemos D1 sebagai remote untuk sistem aquarium dengan membaca Username dan password hotspot android.

- Mengirim perintah pada telegram untuk menjalankan masing-masing sistem.

- Kemudian perintah akan dikirimkan ke arduino.

- Pada sensor turbidity keputusan kondisi air akan dilakukan oleh fuzzy yang kemudian hasil akan dikirimkan ke notifikasi telegram.

- Pada sensor Proximity infrared E18-D80NK aktif ketika diberi perintah melalui telegram untuk mendetaksi kondisi pakan.

- Sensor Water Level akan berkerja ketika pengurasan dan pengisian air dilakukan.

- Servo pada katup pakan dapat berjalan secara manual dengan perintah telegram dan secara otomatis dengan menggunakan push button.

- Pengurasan air akan dilakukan ketika sensor Turbidity mendeteksi air keruh atau sangat keruh. Jumlah air akan dibuang sesuai dengan tingkat kekeruhan air.

  - User Interface

Dalam pembuatan rancang bangun prototype aquarium berbasis IoT (Internet of Things) ini terdapat aplikasi telegram sebagai penunjang seperti remote kontrol yang berfungsi sebagai kendali gerak sistem dan telegram memilik tampilan user interface pada android, tampilan User interface dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut :

- Tampilan utama bot telegram

KI

Kendali Alat Pancing( IOT)

bot

/start

/hi

Gambar 3.3 Tampilan Utama bot Telegram

- Tampilan Megirimkan perintah dan menerima notifikasi dari sistem.

Kendali Alat Pancing(IOT)

bot

KI

User

Sistem

Gambar 3.4 Tampilan Perintah dan Notifikasi

  - Flowchart  Sistem

Dalam pembuatan rancang bangun prototype aquarium berbasis IoT (Internet of Things) ini terdapat 5 sistem yang berjalan. Berikut ini flowchart dari sistem dapat dilihat pada gambar 3.5 :

Gambar 3.5  Flowchart Sistem

# BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Implementasi Rangkaian Perangkat Aquarium

Pemasangan rangkaian perangkat dilakukan untuk mengetahui apakah sistem memiliki kesalahan rangkaian atau tidak, tampilan rangkaian dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Tampilan Rangkaian Aquarium

#include <ArduinoJson.h>

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <UniversalTelegramBot.h>

#include <Servo.h>

Berikut merupakan program pada arduino memanggil dan mendeklarasikan library :

\

Program berikut berfungsi untuk memanggil fungsi dari library dan untuk memanggil fungsi dari BotTelegram:

char ssid[] = "Puan_Pujita";

char password[] = "wanpujita";

#define BOTtoken "686478103:AAGXTRZ4tCcdyAjQhMXwE41Q2khmLv88Qvc"

#define tombol D9

#define pump_in D4

#define pump_out D3

#define proxy D2

#define level_min D6

#define level_med D7

#define level_max D8

#define sensor_keruh A0

Program berikut berfungsi untuk menginisialisasikan pin :

Program berikut berfungsi untuk menginisialisasikan tipe data dan kondisi pembacaan nilai data :

#define tombol D9

#define pump_in D4

#define pump_out D3

#define proxy D2

#define level_min D6

#define level_med D7

#define level_max D8

#define sensor_keruh A0

  - Implementasi Interface App

Pada implementasi akan dibahas tentang bagaimana prosedur dan fungsi yang terdapat pada aplikasi Telegram yang akan diterapkan pada android. Pengujian sistem ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana aplikasi dapat berhasil dan dapat melakukan pengontrolan dan terhubung sehingga dapat menjalankan serta mengetahui kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini.

- Tampilan Ikon Aplikasi Telegram

Gambar 4.2 merupakan tampilan dari ikon aplikasi telegram yang akan digunakan sebagai pengendali sistem aquarium yang dapat di download pada playstore atau googleApp.

Gambar 4.2  Ikon Aplikasi Telegram

- Tampilan Utama Telegram Puji bot

Gambar 4.3 merupakan main screen atau tampilan utama saat pertama kali membuka telegram Puji bot akan muncul button Start pada bagian bawah tampilan, button tersebut berfungsi untuk memulai perintah pada Puji bot.

Gambar 4.3 Tampilan Utama Puji bot

- Tampilan Puji bot megirimkan perintah /start dan notifikasi.

Gambar 4.4 merupakan tampilan Puji bot megirimkan perintah Start dan notifikasi, yang berfungsi untuk menampilkan perintah-perintah yang akan digunakan untuk menjalankan sistem.

Gambar 4.4 Tampilan Perintah /start dan Notifikasi

- Tampilan Puji bot megirimkan perintah /pakan dan notifikasi.

Gambar 4.5 merupakan tampilan Puji bot megirimkan perintah /pakan yang berfungsi untuk menjalankan sistem pemberian pakan ikan secara otomatis dan Push Button berfungsi untuk membuka katup pakan secara manual, kemudian menampilkan notifikasi bahwa pakan ikan telah berhasil diberi.

Gambar 4.5 Tampilan Perintah /pakan , Push Button dan Notifikasi

- Tampilan Puji bot megirimkan perintah /check  dan notifikasi.

Gambar 4.6 merupakan tampilan Puji bot megirimkan perintah /check yang berfungsi untuk mengecek semua keadaan sistem aquarium yaitu kondisi pakan, kondisi air dan kondisi pompa yang kemudian kondisi akan ditamampilkan pada notifikasi yang masuk pada Puji bot.

Gambar 4.6 Tampilan Perintah /check  dan Notifikasi

- Tampilan Puji bot megirimkan perintah /kurasAir dan notifikasi.

Gambar 4.7 merupakan tampilan Puji bot megirimkan perintah /kurasAir yang berfungsi untuk menjalankan sistem pompa untuk menguras air ketika air dalam kondisi keruh dan sangat keruh, dan kemudian notifikasi keadaan pengurasan berlangsung dan selesai akan masuk pada Puji bot. Setelah pengurasan selesai, maka secara otomatis air akan diisi kembali dan akan muncul notifikasi aquarium telah bersih ketika proses pengisian air selesai.

Gambar 4.7  Tampilan Perintah /kurasAir dan Notifikasi

  - Analisis Pengujian Terhadap Sensor Proximity Infrared E18-D80NK

dan Sensor Turbidity

Ketentuan pengujian pada sensor Turbidity dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari sistem yang dibuat yaitu sistem aquarium berbasis IoT.

4.3.1    Pengujian Terhadap Sensor Proximity Infrared E18-D80NK

Pada pengujian ini dilakukan 2 (dua) perbandingan kondisi yang berbeda yaitu:

- Tidak Ada Objek

- Ada Objek

Berdasarkan 2 (dua) perbandingan kondisi diatas, pada [1] Tidak Ada Objek yaitu kondisi sensor tidak mendeteksi adanya pakan pada wadah “Pakan Habis”. Pada [2] Ada Objek yaitu kondisi sensor mendeteksi adanya pakan yang tersedia didalam wadah “Pakan Tersedia”.

Pengujian yang dilakukan pada wadah pakan, akses sensor Proximity Infrared E18-D80NK pada kondisi tidak ada pakan seperti yang dapat dilihat dari gambar 4.8 berikut :

Gambar 4.8  Pengujian Sensor Proximity Infrared E18-D80NK Tidak Ada Objek

Berdasarkan Gambar 4.8 diatas, kondisi sensor tidak mendeteksi adanya pakan pada wadah. Jarak sensor ke wadah 14 cm, lampu infrared pada sensor tidak menyala dan sensor  memiliki nilai “0”.

Pengujian berikutnya dilakukan pada kondisi ada objek seperti yang dapat dilihat dari gambar 4.9 berikut :

Gambar 4.9  Pengujian Sensor Proximity Ada Objek

Berdasarkan Gambar 4.11 diatas, kondisi sensor mendeteksi adanya pakan pada wadah. Jarak sensor pada pakan 13 cm, lampu infrared pada sensor menyala dan sensor  memiliki nilai “1”.

4.3.2    Pengujian Terhadap Sensor Turbidity

Pada pengujian ini dilakukan 3(tiga) perbandingan air  yang berbeda yaitu:

[1]  Air Jernih

[2]  Air Keruh

- Air Sangat Keruh

Pengujian yang dilakukan dalam Aquarium, akses sensor pada air jernih untuk mengetahui nilai sensor pada saat kondisi air jernih seperti yang dapat dilihat dari gambar 4.10 berikut :

Gambar 4.10  Pengujian Sensor Pada Air Jernih

Pengujian berikutnya dilakukan pada kondisi air keruh untuk mengetahui nilai sensor pada saat kondisi air jernih  seperti yang dapat dilihat dari gambar 4.11 berikut :

Gambar 4.11  Pengujian Sensor Pada Air Keruh

Pengujian yang terakhir dilakukan pada kondisi air sangat keruh untuk mengetahui nilai sensor pada saat kondisi air jernih seperti yang dapat dilihat dari gambar 4.12 berikut :

Gambar 4.12  Pengujian Sensor Pada Air Sangat Keruh

  - Data Hasil Pengujian

4.4.1 Data Hasil Pengujian Sensor Proximity infrared E18-D80NK

Data dari hasil pengujian sensor Proximity infrared E18-D80NK yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Data Sensor Proximity infrared E18-D80NK

| No. | Kondisi | Nilai | Lampu | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tidak Ada Objek | 0 | Lampu Off | Pakan habis |
| 2 | Ada Objek | 1 | Lampu On | Pakan Tersedia |

Berdasarkan tabel diatas pada sensor Proximity infrared E18-D80NK ada dua kondisi, yaitu pada kondisi pertama saat “tidak ada objek” maka nilai sensor “0” dan menandakan bahwa “pakan habis”. Kemudian pada kondisi  kedua saat sensor mendeteksi “ada objek” maka nilai sensor “1” dan menandakan bahwa “pakan tersedia”.

4.4.2    Data Hasil Pengujian Sensor Turbidity

Data dari hasil pengujian yang telah dilakukan pada kondisi air bersih, keruh dan sangat keruh dapat dilihat pada serial monitor pada gambar 4.13 berikut:

Gambar 4.13 Data Hasil Pengujian Nilai Air Bersih, Keruh dan Sangat Keruh

Berdasarkan gambar diatas nilai kondisi air bersih berada pada nilai 582, 584. Nilai kondisi air keruh berada pada 356,357,360 dan 361. Kemudia pada kondisi air sangat keruh berada pada nilai 24, 24.

Dari data hasil pengujian diatas, dapat dibuat sebuah tabel hasil pengujian dari  masing-masing kondisi air, dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Data Nilai Kondisi Air

| No. | Kondisi Air | Nilai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sangat Keruh | 24 |
| 2 | Sangat Keruh | 24 |
| 3 | Keruh | 361 |
| 4 | Keruh | 356 |
| 5 | Jernih | 582 |
| 6 | Jernih | 584 |

  - Pengujian Fuzzy

Sebelum melakukan perhitungan atau pengujian pada perhitungan persamaan fuzzy, penetapan nilai himpunan dibuat dalam bentuk tabel nilai-nilai atau range dari setiap himpunan pada setiap variabel atau fungsi keanggotaannya.

4.5.1    Persamaan Fungsi Keanggotaan Himpunan  Air

Pada penetapan nilai himpunan pada variabel air telah dibuat nilai perbandingan pada program arduino, nilai perbandingan dapat dilihat pada gambar 4.14 berikut :

Gambar 4.14  Nilai Perbandingan Kondisi Air

Berdasarkan gambar nilai perbandingan diatas, dapat dibuat range nilai dalam bentuk tabel, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3  Range Nilai Himpunan Pada Variabel Air

| No | Himpunan Variabel Air | Nilai Kekeruhan |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | SANGAT KERUH KERUH JERNIH | 25 – 400 399 – 500 - – 600 |

Berdasarkan tabel 4.2 range nilai diatas dapat dilihat nilai kondisi air bersih dimulai dari 25 sampai 400, nilai kondisi air keruh dimulai dari 399 sampai 500 dan nilai kondisi air sangat keruh dimulai dari nilai 499 sampai 600.

Setelah menentukan nilai pada setiap himpunan maka dicari terlebih dahulu derajat keanggotaan nilai tiap variabel dalam setiap himpunan jarak dan himpunan beban dengan menggunakan matriks seperti pada gambar 4.15 berikut:

Gambar 4.15  Himpunan Fuzzy dari Variabel Air

Pada gambar fungsi keanggotaan fuzzy diatas dapat dilihat variabel Air data kondisi air yang dimiliki yaitu “SangatKeruh” 25 sampai 299, “Keruh” 300 sampai 399 dan “Jernih” 400 sampai 600. Dengan demikian pada variabel ini bisa dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy yaitu SangatKeruh Keruh dan Jernih.

BAB V

PENUTUP

- Simpulan

Berdasarkan perancangan dan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai rangcang bangun prototype aquarium berbasis internet of things (IoT) menggunakan sensor Turbidity dan Proximity Infrared E18-D80NK maka dapat disimpulkan bahwa :

- Setelah dilakukan pengujian didapati kemampuan akses telegram pada sistem aquarium sangat bergantung pada kecepatan hotspot android. Jika kecepatan hotspot terganggu maka respon alat juga akan lama bekerja, dan jika kecepatan hotspot stabil maka respon alat juga akan berjalan cepat. Kemudian pada saat proses alat berjalan dan hotspot secara tiba-tiba terputus lalu terkoneksi kembali, itu dapat menganggu sistem kerja alat. Dan alat harus dicek dan dijalankan ulang.

- Hasil pengujian dalam mengecek kondisi tiga kondisi air pada aquarium memiliki nilai masing-masing dengan batas range nilai yang tekah diterapkan. Untuk mengecek kondisi air harus mengirimkan perintah /check melalui telegram dan kemudian perintah akan diterima oleh arduino yang kemudian akan dikirimkan ke sensor turbidity. Sensor akan bekerja untuk mendeteksi nilai air untuk menetapkan kondisi air. Selanjutnya kondisi air akan dikirimkan kembali ke teleram dalam bentuk pesan atau notifikasi.

- Hasil pengujian sensor Proximity Infrared E18-D80NK dalam mengecek kondisi pakan memiliki dua  nilai yaitu “0” dan “1”. Sensor benilai “0” jika kondisi pakan habis maka sensor tidak mendeteksi adanya objek. Kemudian sensor bernilai “1” jika kondisi pakan tersedia dan sensor mendeteksi adanya objek. Jarak sensor untuk mendeteksi pakan yaitu 13 cm dan ketika tidak mendeteksi pakan jarak sensor 14 cm. Untuk menjalankan sistem pengecekan kondisi pakan harus mengirimkan perintah /check melalui telegram yang kemudian perintah akan diterima, diproses dan dijalankan. Selanjutnya ketika perintah telah dijalankan, maka akan dikirimkan notifikasi kembali ke telegram tentang kondisi pakan.

  - Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan agar rancang bangun prototype aquarium ini dapat dikembangkan lebih baik lagi, diantaranya yaitu:

- Sistem aquarium dapat menggunakan akses Wifi sebagai koneksi antara sistem dengan android agar jangkauan lebih besar dan koneksi tidak terputus secara tiba-tiba.

- Dalam proses pengurasan air dapat menggunakan pompa yang lebih baik lagi dari pompa aquarium, agar proses pengurasan berjalan dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Dewantoro, W. (2016). Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika ( KOMPUTA ) PEMBANGUNAN SISTEM PANTAU SMART FISH FARM MENGGUNAKAN ARDUINO BERBASIS INTERNET OF THINGS ( IOT ) TERHADAP BUDIDAYA IKAN Wisnu Dewantoro Teknik Informatika - Universitas Komputer Indonesia Jurnal Ilmiah

Faisal, M. & Andalas, F. (1979). Perancangan system monitoring tingkat Kekeruhan Air Secara Realtime Menggunakan Sensor Tsd-10. Jurnal Ilmu Fisika.

Fox, R. (2010). Sistem Penjadwalan Ikan Secar Otomatis Berbasi Mikrokontroler ATMega 8535. Tugas Akhir.

Nulhakim, L. (2014). OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA16. Tugas Akhir.

Kadek, R. & Nyoman, A. (2017). Rancang Bangun Mesin Pompa Air Dengan Sistem Recharging. Jurnal Jurusan Pendidikan Teknik Mesin.

Oktafiadi, R. & Dahlan, U. (2016). Sistem Pemantau Kekeruhan Air Dan Pemberi. Tugas Akhir.

Putri, D. M. (2017). MENGENAL WEMOS D1 MINI DALAM DUNIA IOT Pendahuluan. Mengenal Wemos D1 Mini Dalam Dunia IoT,

Raditya, B. & Linggarjati, J. (2011). Pengendali Motor Servo DC Menggunakan PI Untuk Diimplementasikan Pada Mesin CNC PI. Jurnal Teknik Komputer.

Santoso, B., & Arfianto, A.  (2014). Sistem Pengganti Air Berdasarkan Kekeruhan Danpemberi Pakan Ikan Pada Akuarium Air Tawar Secara Otomatis. Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Informasi.

Sastrawangsa, G. (2017). Pemanfaatan Telegram Bot Untuk Automatisasi Layanan Dan Informasi Mahasiswa Dalam Konsep Smart Campus. Konferensi Nasional Sistem & Informatika.

Tibyani. (2018). Implementasi Metode Fuzzy Pada Kualitas Air Kolam Bibit Lele Berdasarkan Implementasi Metode Fuzzy Pada Kualitas Air Kolam Bibit Lele Berdasarkan Suhu dan Kekeruhan, (January).

Turang, D. (2015). Pengembangan Sistem Relay Pengendalian Dan Penghematan Pemakaian Lampu Berbasis Mobile. Seminar Nasional. Informatika 2015

LAMPIRAN

Lampiran 1.  Program

//-----------------------input library-------------------------------------------

#include <ArduinoJson.h>

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <UniversalTelegramBot.h>

#include <Servo.h>

//--------------------deklarasi variabel-----------------------------------------

//Ticker blinker;

Servo myservo;

//-----------------------username & password dari hotspot------------------------

char ssid[] = "Puan_Pujita";     //network SSID (name)

char password[] = "wanpujita"; //network key

//---------------------Inisialisasi Telegram BOT (token dari bot telegram)-------

#define BOTtoken "686478103:AAGXTRZ4tCcdyAjQhMXwE41Q2khmLv88Qvc" //botpuji

//------------------------Inisialisasi I/O (pin)---------------------------------

#define tombol D9    // pin push button

#define pump_in D4   // pin relay1 / pompa air masuk

#define pump_out D3  // pin relay2 / pompa air keluar

#define proxy D2     // pin sensor proximity

#define level_min D6 // pin sensor water level ukuran air minium atau habis

#define level_med D7 // pin sensor water level ukuran air medium atau setengah

#define level_max D8  // pin sensor water level ukuran air minimal atau penuh

#define sensor_keruh A0 // pin sensor turbidity(kekeruhan)

//-------------------inisialisasi tipe data dan kondisi pembacaan nilai/data------------------------------------

byte data_tombol;

byte data_proxy;

byte data_level_min;

byte data_level_med;

byte data_level_max;

int data_air=0;

int nilai_sensor =0;

//-------------------inisialisasi data pengiriman status-------------------------------------

String S1,S2,S3;  // s1= pakan , s2= pompa, s3= air

bool status_pakan = 0;

bool status_pompa = 0;

//-------------------kondisi nilai air-------------------------------------------------------

int bersih = 400;

int keruh = 300;

byte sangat_keruh = 25;

byte statusSend = 0;

byte keadaan_air = 0;

//---------------------Inisialisasi variabel menyimpan ID chat-------------------------------

String server_id;

//-------------------Inisialisasi variabel untuk blinking proximity--------------------------

unsigned long timeBlink;

bool blinkBuz;

bool lock;

//-----------------------settingan telegram-------------------------------------------------

WiFiClientSecure client;

UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);

int Bot_mtbs = 1000; //mean time between scan messages

long Bot_lasttime;   //last time messages' scan has been done

bool Start = false;

//---------------------mengirim petintah dan menerima notifikasi----------------------------

void handleNewMessages(int numNewMessages) {

Serial.println("handleNewMessages");

Serial.println(String(numNewMessages));

for (int i=0; i<numNewMessages; i++) {

String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id);

String text = bot.messages[i].text;

String from_name = bot.messages[i].from_name;

if (from_name == "") from_name = "Guest";

//Kontrol pompa

if (text == "/kurasAIR") {

if (keadaan_air==2 || keadaan_air==1){

digitalWrite(pump_out, LOW); // low keadaan pompa hidup, high mati

status_pompa = true;

S2 = "Proses pembersihan berlangsung";

bot.sendMessage(chat_id, "Proses pembersihan berlangsung..!!", "");

}

else{   // KODING UNTUK POMPA MATI AGAR TIDAK MENGURAS AIR KETIKA AIR BERSIH

S2 = "kondisi pompa mati";

bot.sendMessage (chat_id, "Maaf kondisi Aquarium bersih..!!", "");

}

}

//Kontrol pakan, proximity 0=deteksi pakan ada, 1=kondisi pakan habis

if (text == "/pakan" && status_pakan == true) {

myservo.attach(D5);

myservo.write(80);

delay(1000);

myservo.write(53);

delay(700);

myservo.detach();

bot.sendMessage(chat_id, "Ikan telah diberi pakan", "");

}

if (text == "/pakan" && status_pakan == false) {

bot.sendMessage(chat_id, "Pakan ikan habis :( :(", "");

}

//check status pakan, air dan pompa

if (text == "/check") {

String welcome = "Status aquarium saat ini, " + from_name + ".\n";

welcome += S1 +"\n";

welcome += S2 +"\n";

welcome += S3 +"\n";

bot.sendMessage(chat_id, welcome, "Markdown");

server_id = chat_id;

}

//mulai sistem dari telegram

if (text == "/start") {

String welcome = "Selamat Datang di Bot Pemantau dan Pengendalian Aquarium Jarak Jauh, " + from_name + ".\n";

welcome += "/pakan : Untuk memberi pakan pada ikan\n";

welcome += "/kurasAIR : Untuk melakukan pembersihan\n";

welcome += "/check : menampilkan status perangkat aquarium\n";

bot.sendMessage(chat_id, welcome, "Markdown");

server_id = chat_id;

}

}

}

//------------------------------------------------------------------

void setup() {

Serial.begin(115200); //memulai komunikasi serial

myservo.attach(D5);

myservo.write(53);

//menentukan wifi dan lost koneksi dari sebelumnya

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.disconnect();

delay(100);

//mengoneksikan ke jaringan

Serial.print("Connecting Wifi: ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

//looping sampai terkoneksi ke wifi

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.print(".");

delay(500);

}

//setelah koneksi tampilkan pesan di serial monitor

Serial.println("");

Serial.println("WiFi connected");

Serial.print("IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

//inisialisasi output dan kondisi awal output

pinMode(tombol,INPUT_PULLUP); // input pullup itu dijadikan high agar tombol tidak ngambang tidak berada di antara low dan high,makanya dibuat pullup

pinMode(pump_in,OUTPUT);

pinMode(pump_out,OUTPUT);

pinMode(proxy,INPUT);

pinMode(level_min, INPUT_PULLUP);

pinMode(level_med, INPUT_PULLUP);

pinMode(level_max, INPUT_PULLUP);

delay(100);

digitalWrite(pump_in,HIGH);

digitalWrite(pump_out,HIGH);

}

//------------------------------------------------------------------

//mengecek tombol pemberi pakan

void modeTombol(){

data_tombol = digitalRead(tombol);

if(data_tombol == 0){

myservo.attach(D5);

myservo.write(80);

delay(500);

myservo.write(53);

delay(1000);

myservo.detach();

bot.sendMessage(server_id, "Ikan telah diberi pakan secara manual", "");

}

delay(500);

}

//proses pengurasan air

void kuras_air(){

data_level_min = digitalRead(level_min); // kondisi air terkuras habis

data_level_med = digitalRead(level_med); // air terkuras setengah

data_level_max = digitalRead(level_max); // air penuh

Serial.println("sensor_air = "+String(data_level_min) + String(data_level_med)+ String(data_level_max));

Serial.println(statusSend);

//proses pengurasan air jika kondisi air sangat keruh

if(keadaan_air == 2){

if(data_level_max == 0 && data_level_med == 0 && data_level_min == 0){

digitalWrite(pump_out, HIGH);

digitalWrite(pump_in, LOW);

status_pompa = false;

S2 = "Proses pengurasan selesai";

bot.sendMessage(server_id, "Proses pengurasan selesai", "");

}

else if(data_level_max == 1 && data_level_med == 1 && data_level_min == 1){

S2 = "pompa air mati";

digitalWrite(pump_in, HIGH);

}

}

//proses pengurasan air jika kondisi air  keruh

else if(keadaan_air == 1){

if(data_level_max == 0 && data_level_med == 0 && data_level_min == 1){

digitalWrite(pump_out, HIGH);

digitalWrite(pump_in, LOW);

status_pompa = false;

S2 = "Proses pengurasan selesai";

bot.sendMessage(server_id, "Proses pengurasan selesai", "");

}

else if(data_level_max == 1 && data_level_med == 1 && data_level_min == 1){

S2 = "pompa air mati";

digitalWrite(pump_in, HIGH);

}

}

//memberi kondisi status jika pompa mati

else if(statusSend == 0){

if(data_level_max == 1 && data_level_med == 1 && data_level_min == 1){

S2 = "pompa air mati";

}

}

//mengirim perintah jika kondisi pengiSian sudah selesai

if(data_level_max == 1 && data_level_med == 1 && data_level_min == 1 && status_pompa == false){

bot.sendMessage(server_id, "Asik aquarium sudah bersih", "");

status_pompa = true;

}

}

//mengecek kondisi air

void cek_Air(){

nilai_sensor = analogRead(sensor_keruh);

Serial.println("airr = " +String(nilai_sensor));

if(nilai_sensor >= bersih){

S3 = "Kondisi Air bersih";

statusSend=0;

}

//memberi kondisi dan mengirim pesan jika air keruh

else if(nilai_sensor <= bersih && nilai_sensor >= sangat_keruh){

S3 = "Kondisi air Keruh";

if(statusSend == 0){

bot.sendMessage(server_id, "Kondisi air Keruh", "");

statusSend=1;

keadaan_air = 1;

}

}

//memberi kondisi dan mengirim pesan jika air sangat keruh

else if(nilai_sensor<= sangat_keruh){

S3 = "Kondisi air sangat keruh";

if(statusSend == 0){

bot.sendMessage(server_id, "Kondisi air sangat Keruh", "");

statusSend = 1;

keadaan_air = 2;

}

}

}

//pengulangan program

void loop() {

// program sensor proxy utk deteksi keadaan pakan

data_proxy = digitalRead(proxy);

if(data_proxy == 0){ // jika data 0 berarti pakan tersedia

status_pakan = true;

S1 = "Pakan tersedia";

}

else if(data_proxy ==1){ // jika data berarti 1 pakan habis

status_pakan = false;

S1 = "Kondisi pakan habis";

}

modeTombol();

kuras_air();

cek_Air();

if (millis() > Bot_lasttime + Bot_mtbs)  {

int numNewMessages =

bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);

while(numNewMessages) {

Serial.println("got response");

handleNewMessages(numNewMessages);

numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);

}

Bot_lasttime = millis();

}

}

Lampiran 2. Gambar Alat

Arduino Wemos D1

Sensor Turbidity

Sensor Proximity E18-D80NK

Relay

Push Button

Servo

Rangkaian Alat